# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI	:	Świekatowo obręb 0018

INWESTOR	:	Gmina Świekatowo

ADRES INWESTORA	:	86-182 Świekatowo ul.Dworcowa 20A BRANŻA	:	sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	..........................

DATA OPRACOWANIA	:	.............................

# NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ................................................	% R, S

Zysk [Z] ......................................................................	% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ......................................................................	% (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł

Podatek VAT	:	zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

# Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

.............................

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pwytyczenia sieci | ha |  |  |
|  | 0121-01 |  |  |  |  |
|  |  | 0.057 | ha | 0.057 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.057 |
| 2 | KNR-W 2-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy- | m3 |  |  |
|  | 0119-01 | charek 1.6*371 | m3 | 593.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 593.600 |
| 3 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 | m3 |  |  |
|  | 0203-03 | w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- |  |  |  |
|  |  | ległość do 1 km (1.6+0.6)/2*1.8*371 | m3 | 734.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 734.580 |
| 4 | KNR 2-01 | Zasypywanie - podsypka piaskowa | m3 |  |  |
|  | 0320-0401 | 0.25*0.6*371 | m3 | 55.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.650 |
| 5 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m | m3 |  |  |
|  | 0230-01 | w gruncie kat. I-III 734.58-55.65 | m3 | 678.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 678.930 |
| 6 | KNR-W 2-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy- | m3 |  |  |
|  | 0309-01 | mi (kat. gruntu I-II) 55.65 | m3 | 55.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.650 |
| 7 | KNR-W 2-01 | Załadowanie i dowiezienie podsypki samochodami samowyładowczymi na odleg- | m3 |  |  |
|  | 0301-012 | łość do 1 km (kat. gruntu I-II) 55.65 | m3 | 55.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.650 |
| 8 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o | mb |  |  |
|  | 0109-03 | śr.zewnętrznej 90 mm |  |  |  |
|  |  | 282 | mb | 282.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 282.000 |
| 9 | KNR 2-02 | Belki oporowe betonowe | elem. |  |  |
|  | 0326-01 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | elem. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 10 | KNR-W 2-18 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm | kpl. |  |  |
|  | 0205-02 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 11 | KNR-W 2-18 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl |  |  |
|  | 0219-01 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 12 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o | mb |  |  |
|  | 0109-01 | śr.zewnętrznej 50 mm |  |  |  |
|  |  | 64 | mb | 64.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.000 |
| 13 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o | mb |  |  |
|  | 0109-01 | śr.zewnętrznej 32 mm |  |  |  |
|  |  | 25 | mb | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 14 | KNR-W 2-18 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. no- | prob. |  |  |
|  | 0802-01 | minalnej do 100 mm |  |  |  |
|  |  | 3.71 | prob. | 3.710 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.710 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pwytyczenia sieci | ha |  |  |  |  |  |
|  | 0121-01 | obmiar = 0.057 ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 1.9052 |  |  |  |  |
|  |  | 35*0.955=33.425r-g/ha |  |  |  |  |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -- słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.07m3/ha słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.04m3/ha | m3 m3 | 0.0040 0.0023 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0.0872 |  |  |  |  |
|  |  | 1.53m-g/ha |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2-01 0119-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = 1.6*371 = 593.600 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.0053r-g/m3 | r-g | 3.1461 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0025m-g/m3 | m-g | 1.4840 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-01 0203-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię- biernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami sa- mowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = (1.6+0.6)/2*1.8*371 = 734.580 m3 -- R -- robocizna 0.213r-g/m3 -- S -- koparka gąsienicowa 0,25 m3 0.08m-g/m3 samochód samowyładowczy 5 t 0.2066m-g/m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 156.4655 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | m-g | 58.7664 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | m-g | 151.7642 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0320-0401 | Zasypywanie - podsypka piaskowa obmiar = 0.25*0.6*371 = 55.650 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 1.1556*0.955=1.103598r-g/m3 | r-g | 61.4152 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z prze- mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = 734.58-55.65 = 678.930 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- S -- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.0135m-g/m3 | m-g | 9.1656 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 2-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej | m3 |  |  |  |  |  |
|  | 0309-01 | samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 55.65 m3 |  |  |  |  |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.22r-g/m3 | r-g | 12.2430 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 2-01 | Załadowanie i dowiezienie podsypki samochoda- | m3 |  |  |  |  |  |
|  | 0301-012 | mi samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (kat. gruntu I-II) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 55.65 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.62r-g/m3 | r-g | 90.1530 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- M -- podsypka pisakowa | m3 | 55.6500 |  |  |  |  |
|  |  | 1m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | samochód samowyładowczy 5 t' | m-g | 12.7995 |  |  |  |  |
|  |  | 0.23m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur po- | mb |  |  |  |  |  |
|  | 0109-03 | lietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 282 mb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 91.3680 |  |  |  |  |
|  |  | 0.324r-g/mb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 90 | m | 287.6400 |  |  |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.02m/mb |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | mufa zaciskowa 90mm | szt | 56.4000 |  |  |  |  |
|  |  | 0.2szt/mb |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5%(od M) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód skrzyniowy | m-g | 5.0196 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0178m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | żuraw samochodowy | m-g | 6.2604 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0222m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | prościarka do rur PE | m-g | 20.4450 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0725m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 | Belki oporowe betonowe | ele |  |  |  |  |  |
|  | 0326-01 | obmiar = 13 elem. | m. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 15.2100 |  |  |  |  |
|  |  | 1.17r-g/elem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | elementy prefabrykaty - blok oporowy | szt | 1.3000 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1szt/elem. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5%(od M2) |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | elementy prefabrykowane | szt. | 13.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./elem. |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2-18 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z | kpl. |  |  |  |  |  |
|  | 0205-02 | obudową o śr.80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 5 kpl. |  |  |  |  |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 19.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.8r-g/kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.80 mm | szt. | 5.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | kształtki żeliwne "F" o śr.80 mm | szt. | 10.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 2szt./kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | nasuwki żeliwne o śr.80 mm | szt. | 5.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo- | szt. | 10.0000 |  |  |  |  |
|  |  | wych o śr. 80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2szt./kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i | kg | 7.8500 |  |  |  |  |
|  |  | podkładkami M-14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.57kg/kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm | szt. | 5.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm | szt. | 5.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5%(od M) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 10* |  | samochód dostawczy 0.9 t' | m-g | 1.2500 |  |  |  |  |
|  |  | 0.25m-g/kpl. |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2-18 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl |  |  |  |  |  |
|  | 0219-01 | obmiar = 3 kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 16.8900 |  |  |  |  |
|  |  | 5.63r-g/kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | hydrant żeliwny podziemny o śr. 80 mm | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | zwężka żeliwna o śr. 80 mm | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm' | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm' | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydran- | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | tów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./kpl |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo- | szt. | 15.0000 |  |  |  |  |
|  |  | wych o śr. 80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5szt./kpl |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i | kg | 6.1200 |  |  |  |  |
|  |  | podkładkami M 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.04kg/kpl |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5%(od M) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 10* |  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 3.1500 |  |  |  |  |
|  |  | 1.05m-g/kpl |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur po- lietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm obmiar = 64 mb | mb |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.224r-g/mb | r-g | 14.3360 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* |  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 50 | m | 65.2800 |  |  |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.02m/mb |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5%(od M) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód skrzyniowy | m-g | 0.9088 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0142m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | prościarka do rur PE | m-g | 2.7200 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0425m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur po- | mb |  |  |  |  |  |
|  | 0109-01 | lietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 25 mb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 5.6000 |  |  |  |  |
|  |  | 0.224r-g/mb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 50 | m | 25.5000 |  |  |  |  |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.02m/mb |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | opaska z nawiertką | kpl | 10.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1*10=10kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5%(od M) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód skrzyniowy | m-g | 0.3550 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0142m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | prościarka do rur PE | m-g | 1.0625 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0425m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2-18 0802-01 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nominalnej do 100 mm obmiar = 3.71 prob. | prob . |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 9.15*0.955=8.73825r-g/prob. | r-g | 32.4189 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- S -- samochód dostawczy 0.9 t'' 0.45m-g/prob. | m-g | 1.6695 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM VAT [V] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

- 6 -